Приложение 4 
к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по монтажу, оформлению, обслуживанию, демонтажу новогодних елок и световых локаций на общественных пространствах г. Красноярска

Место оказания услуг:

- Советский район, сквер Космонавтов;

- Свердловский район, от ул. А. Матросова, 2 до ул. А. Гладкова, 8а (Ярыгинская набережная р. Енисей);

- Советский район, парк "Солнечная поляна";

- Центральный район, пр-т Мира, 2б (площадь Мира).

Так же выполнить работы по монтажу, оформлению, техническому и эксплуатационному обслуживанию, демонтажу новогодних световых локаций из материала Заказчика на Городских благоустройствах по адресам в нижеуказанных объемах и сроках:

1.	Центральный район, ул. Ленина, 118а, сквер им. В.И. Сурикова - Локация "Аллея желаний".

2.	"Парк света" по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 2б (площадь Мира)

Объемы оказываемых услуг по каждому объекту представлены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

Исполнить осуществляет доставку конструкций новогодних елок, оборудования (в том числе оборудования световых локаций), иллюминации, декоративных элементов к месту установки с последующим монтажом, оформлением, техническим обслуживанием и демонтажем. Также срочный, текущий ремонт и замену перегоревших элементов световых конструкций и гирлянд.

Конструкции новогодних елок, включая устанавливаемое оборудование, иллюминацию, декоративные элементы, предоставляются Исполнителем на срок исполнения договора и не передаются Заказчику.

Заказчик предоставляет Подрядчику оборудование световых локаций "Аллея желаний", "Парк света".

График оказания услуг по монтажу, оформлению, обслуживанию, демонтажу новогодних елок и световых локаций:

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуг | Срок начала оказания услуг | Срок окончания оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Монтаж, оформление новогодней елки, световых локаций | С момента заключения договора | 9 декабря 2024 г. |
| 2 этап | Техническое обслуживание иллюминации новогодней елки, световых локаций, сетей электроснабжения | 10 декабря 2024 г. | 14 февраля 2025 г. |
| 3 этап | Демонтаж новогодней елки, световых локаций | 15 февраля 2025 г. | 28 февраля 2025 г. |

Требование к подрядчику при выполнении работ:

- Подрядчик должен иметь опыт оказания услуг (выполнение работ) по монтажу, оформлению, обслуживанию, демонтажу новогодних елок. Подрядчик копии договоров (контрактов) на оказание услуг (выполнение работ) по монтажу, оформлению, обслуживанию, демонтажу новогодних елок (или сопоставимых с ними по характеру услуг, работ) и копии документов, подтверждающих исполнение таких договоров (контрактов).

- Подрядчик должен иметь численность электромонтёров, по монтажу, оформлению, обслуживанию, демонтажу новогодних елок не менее 15 человек. Документы (их копии), подтверждающие численность ключевых специалистов, а именно электромонтёров, копия штатного расписания, либо выписка из штатного расписания в отношении ключевых специалистов, копии удостоверений ключевых специалистов, подтверждающие требуемую квалификацию, выданные соответствующими органами, копии документов, подтверждающих наличие трудовых, гражданско-правовых отношений с сотрудниками. Монтажные бригады, работающие на устройстве елочных конструкций, на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Все работники должны быть снабжены исправными средствами индивидуальной защиты.

- Подрядчик должен иметь следующие технические средства:

- автокран и/или автовышка (автогидроподъемник) – не менее 4 шт.

-документы, подтверждающие право собственности на технические средства или использование их на ином законном основании (ПТС, договоры аренды с приложением документа, подтверждающего факт передачи участнику закупки транспортного средства, или договоры лизинга с приложением документа, подтверждающего факт передачи участнику закупки транспортного средства.

Требования к оказываемым услугам:

1. Согласовать с Заказчиком в течение 3 рабочих дней техническую документацию (сборочные чертежи, спецификацию на применяемые материалы, расчет ветровой нагрузки) на монтируемые елки.

2. С момента заключения договора и в установленные графиком оказания услуг сроки, произвести доставку, установку, украшение, подключение новогодних елок к электрическим сетям, с последующим подключением праздничной иллюминации.

3. Обеспечивать при оказании услуг необходимые противопожарные мероприятия, мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды.

4. Соединения выполняются на высокопрочных болтах, поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от ржавчины, окалины и не окрашены.

5. Работы следует выполнять в соответствии с проектом производства работ, в котором наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены:

последовательность установки конструкций;

мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;

пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

устойчивость конструкций в процессе эксплуатации.

6. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одном участке (захватке), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов конструкций.

7. В случае падения или какого-либо другого повреждения новогодней елки вследствие некачественной ее установки, Исполнитель обязан восстановить поврежденную елку в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.

8.  За относительную отметку 0.000 принят уровень монтажной площадки, что соответствует абсолютной отметке.

9. По окончании строительно-монтажных работ произвести весь комплекс пусконаладочных мероприятий, в т.ч. мероприятия по вводу (допуску) объектов в эксплуатацию.

10. На протяжении всего периода эксплуатации новогодних конструкций Исполнителем осуществляется техническое обслуживание иллюминации новогодних елок (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции), а также поддержка работоспособного состояния. Задачей технического обслуживания является обеспечение бесперебойной работы установленного оборудования и иллюминации, сохранения его в исправном состоянии, своевременная замена сломанного оборудования, декоративных элементов, установленных на елке и локациях.

11. Применяемые в процессе производства работ материалы и оборудование, должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам, ТУ, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

12. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора предоставляет Заказчику:

- приказ о назначении ответственных лиц;

- проект производства работ;

- схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, согласованные с МКУ «УДИБ» (при необходимости);

- иные документы по требованию Заказчика.

13. После демонтажа всех конструкций Подрядчик должен убрать все возможные последствия и урон благоустройству общественного пространства, который может образоваться при производстве работ по монтажу, размещению и демонтажу элементов, включая зоны подъезда к месту установки. Сдать площадку Заказчику по акту.

14. Результат услуг по монтажу и оформлению новогодних елок должен соответствовать следующим требованиям:

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.

Таблица 2

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | СНиП 23-05-95* | Естественное и искусственное освещение |
|  | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 |
|  | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6) |
|  | Решение Красноярского городского Совета депутатов от 25 июня 2013 г. № В-378 | Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска |
|  | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия |
|  | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н | Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте |

Приложение: Объекты оказания услуг по монтажу, оформлению, обслуживанию, демонтажу новогодних елок и световых локаций на общественных пространствах г. Красноярска.

Приложение №1

Объекты оказания услуг по монтажу, оформлению, обслуживанию,

демонтажу новогодних елок и световых локаций на общественных пространствах

г. Красноярска

1. Новогодняя елка по адресу: Советский район, сквер Космонавтов:

Характеристики елки

Елка высотой от 46 до 48 м, представляет собой каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены лапы веток, а на верхнем срезе устанавливается вращающаяся световая верхушка в форме герба г. Красноярска.

Елка должна быть выполнена из металлического каркаса из стальных профильных труб; боковые наклонные стойки, образующие форму конуса – труба прямоугольного сечения; наклонные стойки (диагонали) и ствол соединены горизонталями и раскосами; на боковых наклонных стойках закреплены кронштейны с определенным шагом для крепления сегментов колец – держателей искусственных веток.

Периметр елки на отметке от 0.000 до 2.000 м должен иметь ограждение, с новогодней символикой.

Лапы веток елки выполнены из искусственной хвои, длина лапы не менее 1060 мм, количество лап не менее 14 000 шт.;

Укомплектована:

- шары диаметром от 120 до 200 мм, имеют 4 цветовые гаммы (оттенки красного, синего, серебра, золота), в количестве не менее 1640 шт.;

- гирлянды с лампами в сборе - светодиодные с контроллером, степень влагозащиты не менее IP 54, в количестве не менее 5660 светодиодных ламп, потребление 1 диода - не более 4Вт. Длина одной гирлянды – не менее 53 м., количество гирлянд – не менее 64 шт. Работа гирлянд должна сформировать определённый сценарий, но не менее 8 режимов.

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| Монтаж, оформление новогодней елки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы (перевозка, погрузо-разгрузочные работы, подготовка места установки) | комплект | 1 |
| 2 | Монтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 38,55 |
| 3 | Монтаж лапок веток | шт. | 14 000 |
| 4 | Монтаж шаров | шт. | 1 640 |
| 5 | Монтаж иллюминации новогодней елки (гирлянды с лампами в сборе) | шт. | 64 |
| 6 | Подключение к сетям электроснабжения. Пусконаладочные работы (пуско-наладка контроллера, проверка и настройка устройства автоматического ввода программ, замеры: сопротивление изоляции, петли фаза-ноль, заземления). | комплекс | 1 |
| Техническое обслуживание иллюминации и демонтаж новогодней елки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 38,55 |
| 2 | Демонтаж лапок веток | шт. | 14 000 |
| 3 | Демонтаж шаров | шт. | 1 640 |
| 4 | Демонтаж иллюминации новогодней елки | шт. | 64 |
| 5 | Работы по восстановлению благоустройства (установка укрытия анкеров и восстановление брусчатого покрытия) | м2 | 50 |
| 6 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения (от точки подключения до елки), иллюминации новогодней елки (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции) - поддержка работоспособного состояния. | комплекс | 1 |

2. Новогодняя елка по адресу: Свердловский район, от ул. А. Матросова, 2 
до ул. А. Гладкова, 8а (Ярыгинская набережная р. Енисей).

Характеристики елки:

Елка высотой от 12,5 до 14 м, представляет собой каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви лапок елки, а на верхнем срезе центральной ёлки устанавливается световая верхушка в форме «Снежинки» со светодиодным освещением.

Елка выполнена из металлического каркаса из стальных профильных труб; боковые наклонные стойки, образующие форму конуса – труба прямоугольного сечения; наклонные стойки (диагонали) и ствол соединены горизонталями и раскосами; на боковых наклонных стойках закреплены кронштейны с определенным шагом для крепления сегментов колец – держателей искусственных лапок веток.

Лапы веток елки выполнены из искусственной хвои, длина лапы не менее 1060 мм, количество лап – не менее 1350 шт.;

Укомплектована:

- шары диаметром от 120 до 200 мм, имеют 4 цветовые гаммы (оттенки красного, синего, серебра, золота), в количестве не менее 170 шт.;

- гирлянды с лампами в сборе - светодиодные с контроллером – не менее 2030 светодиодных ламп, степень влагозащиты не менее IP 54, потребление 1 диода - не более 4Вт. Длина одной гирлянды – не менее 15 м, количество гирлянд – не менее 13 шт. Работа гирлянд формирует определённый сценарий, не менее 8 режимов.

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| Монтаж, оформление новогодней елки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы (перевозка, погрузо-разгрузочные работы, подготовка места установки) | комплект | 1 |
| 2 | Монтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 2,53 |
| 3 | Монтаж лапок веток | шт. | 1 350 |
| 4 | Монтаж шаров | шт. | 170 |
| 5 | Монтаж иллюминации новогодней елки (гирлянды с лампами в сборе) | м | 202 |
| 6 | Подключение к сетям электроснабжения. Пусконаладочные работы (пусконаладка контроллера, проверка и настройка устройства автоматического ввода программ, замеры: сопротивление изоляции, петли фаза-ноль, заземления). | комплекс | 1 |
| Техническое обслуживание иллюминации и демонтаж новогодней елки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 2,53 |
| 2 | Демонтаж лапок веток | шт. | 1 350 |
| 3 | Демонтаж шаров | шт. | 170 |
| 4 | Демонтаж иллюминации новогодней елки | м | 202 |
| 6 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения (от точки подключения до елки), иллюминации новогодней елки (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции) - поддержка работоспособного состояния. | комплекс | 1 |

3. Новогодняя елка по адресу: Советский район, парк "Солнечная поляна"

Характеристики елки

Елка высотой от 22 до 24 м, должна представлять собой каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви лапок елки, а на верхнем срезе елки устанавливается световая верхушка в форме «Снежинки» со светодиодным освещением.

Елка должна быть выполнена из металлического каркаса из стальных профильных труб; боковые наклонные стойки, образующие форму конуса – труба прямоугольного сечения; наклонные стойки (диагонали) и ствол соединены горизонталями и раскосами; на боковых наклонных стойках закреплены кронштейны с определенным шагом для крепления сегментов колец – держателей искусственных лапок веток.

Периметр елки на отметке от 0.000 до 2.000 м должен иметь ограждение, с новогодней символикой.

Лапы веток елки должны быть выполнены из искусственной хвои, длина лапы не менее 1060 мм, количество лап не менее 3 800 шт.;

Должна быть укомплектована:

- шары диаметром от 120 до 200 мм, должны иметь 4 цветовые гаммы (оттенки красного, синего, серебра, золота), в количестве не менее 225 шт.;

-  гирлянды с лампами в сборе - светодиодные с контроллером, степень влагозащиты не менее IP 54, не менее 5500 светодиодных ламп, потребление 1 диода - не более 4Вт. Длина одной гирлянды не менее 24 м., количество гирлянд не менее 35 шт. Работа гирлянд должна сформировать определённый сценарий, но не менее 8 режимов.

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| Монтаж, оформление новогодней елки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы (перевозка, погрузо-разгрузочные работы, подготовка места установки) | комплект | 1 |
| 2 | Монтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 5,02 |
| 3 | Монтаж лапок веток | шт. | 3 800 |
| 4 | Монтаж шаров | шт. | 225 |
| 5 | Монтаж иллюминации новогодней елки (гирлянды с лампами в сборе) | м | 840 |
| 6 | Подключение к сетям электроснабжения. Пусконаладочные работы (пуско-наладка контроллера, проверка и настройка устройства автоматического ввода программ, замеры: сопротивление изоляции, петли фаза-ноль, заземления). | комплекс | 1 |
| Техническое обслуживание иллюминации и демонтаж новогодней елки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 5,02 |
| 2 | Демонтаж лапок веток | шт. | 3 800 |
| 3 | Демонтаж шаров | шт. | 225 |
| 4 | Демонтаж иллюминации новогодней елки | м | 840 |
| 5 | Работы по восстановлению благоустройства (восстановление брусчатого покрытия при необходимости) | м2 | 30 |
| 6 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения (от точки подключения до елки), иллюминации новогодней елки (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции) - поддержка работоспособного состояния. | комплекс | 1 |

4. Новогодняя елка по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 2б (площадь Мира)

Характеристики елки

Елка высотой от 22,5 до 25 м, представляет собой каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви лапок елки, а на верхнем срезе елки устанавливается световая верхушка в форме «Снежинки» со светодиодным освещением.

Елка выполнена из металлического каркаса из стальных профильных труб; боковые наклонные стойки, образующие форму конуса – труба прямоугольного сечения; наклонные стойки (диагонали) и ствол соединены горизонталями и раскосами; на боковых наклонных стойках закреплены кронштейны с определенным шагом для крепления сегментов колец – держателей искусственных лапок веток.

Лапы веток елки выполнены из искусственной хвои, длина лапы не менее 1060 мм, количество лап не менее 2 400 шт.;

Укомплектована:

- шары диаметром от 120 до 200 мм, имеют 4 цветовые гаммы (оттенки красного, синего, серебра, золота), в количестве не менее 204 шт.;

- гирлянды с лампами в сборе - светодиодные с контроллером, степень влагозащиты не менее IP 54, в количестве не менее 2 160 светодиодных ламп, потребление 1 диода - не более 4Вт. Длина одной гирлянды – не менее 26 м, количество гирлянд -  не менее 30 шт.

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| Монтаж, оформление новогодней елки и декоративные элементы оформления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы (перевозка, погрузо-разгрузочные работы, подготовка места установки) | комплект | 1 |  |
| 2 | Монтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 5.02 |  |
| 3 | Монтаж лапок веток | шт. | 2 400 |  |
| 4 | Монтаж шаров | шт. | 204 |  |
| 5 | Монтаж иллюминации новогодней елки, в т.ч. светящаяся сетка | м | 770 |
| 6 | Подключение к сетям электроснабжения. Пусконаладочные работы (пуско-наладка контроллера, проверка и настройка устройства автоматического ввода программ, замеры: сопротивление изоляции, петли фаза-ноль, заземления). | комплекс | 1 |
| Техническое обслуживание иллюминации и демонтаж новогодней елки Демонтаж металлоконструкций новогодней елки и декоративные элементы оформления |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций новогодней елки | т | 5.02 |  |
| 2 | Демонтаж лапок веток | шт. | 2 400 |  |
| 3 | Демонтаж шаров | шт. | 204 |  |
| 4 | Демонтаж иллюминации новогодней елки | м | 770 |  |
| 5 | Работы по восстановлению благоустройства | м2 | 30 |  |
| 6 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения (от точки подключения до елки), иллюминации новогодней елки (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции) - поддержка работоспособного состояния. | комплекс | 1 |  |

5. Локация "Аллея желаний" по адресу: Центральный район, ул. Ленина, 118а, сквер им. В.И. Сурикова:

Локация "Аллея желаний" представляет собой пространственные каркасы с размещенными на них световыми гирляндами. Оборудование предоставляется Заказчиком.

Характеристики описаны ниже в ведомости.

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| Монтаж, оформление Локации "Аллея желаний" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования Локация "Аллея желаний" | шт. | 7 |
| 2 | Монтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 1,05 |  |  | 61,11 |  |
| 3 | Монтаж кабеля, питающего от ШУ до распределительного щита. | 100 м | 0,2 |
| 4 | Монтаж троса | 1 км | 0,2 |
| 5 | Пусконаладочные работы (пуско-наладка контроллера, проверка и настройка устройства автоматического ввода программ, замеры: сопротивление изоляции, петли фаза-ноль, заземления). | комплекс | 1 |
| Техническое обслуживание иллюминации и демонтаж Локации "Аллея желаний" Демонтаж конструкций и декоративных элементы оформления |  |  |  |
| 1 | Демонтаж Локации "Аллея желаний" | комплект | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения (от точки подключения до локации), иллюминации (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции) - поддержка работоспособного состояния. | комплекс | 1 |

6. Локация "Парк света" по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 2б (площадь Мира):

"Парк света" включает в себя:

- светящаяся сетка, устанавливающаяся на Новогоднюю ель (предоставляется Заказчиком) – 300 м;

- точечная подсветка (прожектора), для подсветки зеленых насаждений (материал Заказчика) – 155 шт.

Оборудование предоставляется Заказчиком.

Характеристики описаны ниже в ведомости.

ВЕДОМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| Монтаж, оформление "Парк света" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж светодиодной сетки | 100 м | 3 |
| 2 | Монтаж светильников | шт. | 155 |  |  | 61,11 |  |
| 3 | Монтаж кабеля, питающего от ШУ до распределительного щита в гофре. | 100 м | 1,8 |
| Техническое обслуживание иллюминации и демонтаж Демонтаж конструкций и декоративных элементы оформления |  |  |  |
| 1 | Демонтаж "Парк света" | комплект | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения (от точки подключения до локации), иллюминации (с момента начала работы, до распоряжения о демонтаже конструкции) - поддержка работоспособного состояния. | комплекс | 1 |